Sangfor HCI

베이직 운영 매뉴얼

베이직 모델 표준 범위

GS인증 및 조달 등록용

제품: Sangfor HCI(aSV) 6.10.0_R2

문서 일자: 2026-09-23

본 문서는 GS인증 및 조달 등록용 베이직 모델 범위이다.

# 1. 문서 범위

본 문서는 GS인증 및 조달 등록용 Sangfor HCI 베이직 모델의 운영 절차이다. 대상 제품은 Sangfor HCI(aSV) 6.10.0_R2이다. 인증과 조달 등록에 포함하는 기능은 제2장의 목록으로 한정한다. 목록에 없는 기능의 설정 절차는 본문에 넣지 않는다. 그 기능은 마지막 장의 선택 옵션으로 이름만 둔다.

이 판은 베이직 모델의 표준 범위이다. 가상 머신 생성과 보호, 클러스터 안 이전, 데이터스토어, 호스트 네트워크, 기본 모니터링을 운영 절차로 포함한다.

콘솔의 메뉴 이름은 제품 화면의 영문을 그대로 적는다. 화면의 버튼이 영문이면 영문을 따른다.

# 2. 베이직 기능 목록

아래 표는 이 매뉴얼에 절차를 둔 기능이다. 대분류와 소분류는 제품 기능 목록의 이름을 따른다.

| 번호 | 대분류 | 중분류 | 소분류 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 컴퓨트 기술 | 하이퍼바이저 | 하이퍼바이저 |
| 2 | 컴퓨트 기술 | CPU 가상화 | Vcpu 기능 |
| 4 | 컴퓨트 기술 | CPU 가상화 | CPU 오버커밋 |
| 6 | 컴퓨트 기술 | 메모리 가상화 | 메모리 오버커밋 |
| 13 | 컴퓨트 기술 | 리소스 관리 | 클러스터의 동적 리소스 스케줄러 |
| 15 | 컴퓨트 기술 | 결함 예방 및 처리 | 호스트 유지보수 모드 |
| 16 | 컴퓨트 기술 | 결함 예방 및 처리 | HA |
| 17 | 컴퓨트 기술 | 결함 예방 및 처리 | VM 고가용성 |
| 18 | 컴퓨트 기술 | Data Protection | 백업 및 복원 |
| 19 | 컴퓨트 기술 | Data Protection | 스냅샷 |
| 21 | 컴퓨트 기술 | vm 구성 | VM 생성 |
| 22 | 컴퓨트 기술 | vm 구성 | VMOptimiztion Tools |
| 23 | 컴퓨트 기술 | vm 구성 | 템플릿 기반 배포 |
| 24 | 컴퓨트 기술 | vm 구성 | VM 전체 클론 |
| 27 | 컴퓨트 기술 | vm 구성 | VM IP 주소 구성 |
| 28 | 컴퓨트 기술 | vm 구성 | VM 호스트 이름 구성 |
| 29 | 컴퓨트 기술 | vm 구성 | 디스크 용량 확장 |
| 32 | 컴퓨트 기술 | VM Migration | 클러스터 내 콜드/라이브 마이그레이션 |
| 34 | 스토리지 기술 | 물리 스토리지 | 다양한 스토리지 지원 |
| 35 | 스토리지 기술 | 물리 스토리지 | Thin provisioning |
| 36 | 스토리지 기술 | 물리 스토리지 | 온라인 스토리지 스캔 |
| 40 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 데이터스토어 생성 |
| 41 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 공유 가상 디스크 |
| 43 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 맞춤형 스토리지 정책 |
| 53 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 데이터 밸런싱 |
| 54 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 저장소 교체 |
| 55 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 디스크 유지보수 모드 |
| 56 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 디스크 격리 |
| 57 | 스토리지 기술 | 가상화 스토리지 | 디스크 제거 |
| 59 | 네트워크 기술 | 네트워크 가상화 | Host interface |
| 60 | 네트워크 기술 | 네트워크 가상화 | 라우터 |
| 62 | 네트워크 기술 | 네트워크 관리 | 장애/해결 찾기 |
| 64 | 네트워크 기술 | 네트워크 관리 | LLDP |
| 65 | 네트워크 기술 | 네트워크 관리 | LACP |
| 68 | 네트워크 기술 | 네트워크 관리 | 인터페이스 단계 health check |
| 69 | 모니터링 | 관리 | VM 성능 모니터링 |
| 70 | 모니터링 | 관리 | VM의 기본 정보 및 하드웨어 구성 표시 |
| 73 | 모니터링 | 관리 | 시간 동기화 |
| 74 | 모니터링 | 관리 | 플랫폼 모니터링 - 스토리지 상태 |
| 75 | 모니터링 | 관리 | 플랫폼 모니터링 - 클러스터 상태 |

# 3. 컴퓨트

## 3.1 하이퍼바이저

Sangfor HCI의 하이퍼바이저는 KVM 기반이다. 베어메탈 구성으로, 물리 서버에 하이퍼바이저를 직접 설치한다. 여러 업무를 한 클러스터의 콘솔에서 관리한다.

설치가 끝나면 구성 결과의 증적을 보관한다. 콘솔에 노드가 보이고 클러스터에 참여한 상태를 증적에 포함한다.

## 3.2 Vcpu 기능

가상 머신이 실행 중인 상태에서 vCPU를 추가할 수 있다. vCPU 스레드 스케줄링이 포함된다. 핫애드는 가상 머신을 만들 때 옵션을 켜 두어야 한다.

1. Compute > VM에서 대상 가상 머신을 선택하고 Edit를 연다.

2. Processor > Advanced에서 Enable CPU hot-add를 활성화한다.

3. 필요한 vCPU 수를 저장한다. 옵션이 켜진 가상 머신은 실행 중에도 vCPU를 추가할 수 있다.

## 3.3 CPU 오버커밋

클러스터의 CPU 오버커밋 비율은 100%에서 500%까지 설정한다. 기본값은 200%이다. 가상 머신에 할당한 코어 합이 피크 시간에 물리 CPU를 과도하게 선점하지 않도록 제한한다.

1. System > Cluster settings > CPU overcommitment Settings를 연다.

2. 비율을 변경하고 저장한다.

3. 변경 후 클러스터에 할당된 vCPU 합이 설정 비율 안에 있는지 확인한다.

## 3.4 메모리 오버커밋

물리 호스트에 장착된 RAM보다 많은 가상 메모리를 가상 머신에 할당할 수 있다. 메모리 활용을 높이고, 모든 가상 머신이 동시에 최댓값을 쓰지 않는 업무에 맞춘다.

1. System > Cluster settings > Memory overcommitment Settings를 연다.

2. 비율을 변경하고 저장한다.

3. 호스트 메모리 사용률과 스왑 발생 여부를 모니터링에서 확인한다.

## 3.5 클러스터의 동적 리소스 스케줄러

시스템이 물리 호스트의 부하를 평가한다. 한 호스트의 부하가 높으면 그 호스트의 가상 머신을 부하가 낮은 호스트로 옮긴다. 가상 머신은 이전 중에도 업무를 유지하는 위치로 배치된다.

1. Reliability > Scheduling Policy를 연다.

2. 자동 배치 정책을 설정하고 저장한다.

3. 부하가 높은 호스트에서 가상 머신이 다른 호스트로 이동하는지 클러스터 상태에서 확인한다.

## 3.6 호스트 유지보수 모드

호스트의 전원을 끄거나 부품을 다루기 전에 유지보수 모드를 켠다. 모드를 켜면 그 호스트의 가상 머신이 다른 호스트로 이동하고, 이동이 끝난 뒤 호스트 작업을 한다.

1. Node > Host에서 대상 호스트의 More를 연다.

2. Enter Maintenance Mode를 선택한다.

3. 가상 머신 이동이 끝났는지 확인한 뒤 호스트 작업을 시작한다.

4. 작업이 끝나면 유지보수 모드를 해제하고 호스트가 온라인이며 가상 머신을 다시 받을 수 있는지 확인한다.

## 3.7 HA

호스트에 장애가 나면 그 호스트에서 실행 중이던 가상 머신은 호스트 상태에 따라 다른 호스트로 자동 이동한다. 하드웨어 장애와 네트워크 장애에 대한 조건을 클러스터에서 설정한다.

1. Reliability > HA > Hardware & platform을 연다.

2. Hardware와 Network 장애가 발생했을 때의 HA 조건을 설정한다.

3. 보호할 가상 머신의 HA가 켜져 있는지 Compute > VM 편집 화면에서 확인한다.

## 3.8 VM 고가용성

HA 트리거 민감도를 설정한다. 비정상 가상 머신에 대해 HA가 동작한다. 예기치 않은 KVM 프로세스 종료와 호스트 오프라인이 대상이다.

1. Reliability > HA > Application을 연다.

2. VM HA 조건과 민감도를 확인하거나 조정한다.

3. 조건을 저장한 뒤, 대상 가상 머신이 HA 적용 상태인지 확인한다.

## 3.9 백업 및 복원

기본 정책과 사용자 정의 정책을 제공한다. 정책 이름, 설명, 대상 가상 머신, 데이터스토어, 백업 방법, 보관 개수, 일·주·월·연 보관 방식을 설정한다. 가상 머신은 로컬 저장소 또는 외부 저장소에 백업한다. 예약 백업과 즉시 백업을 모두 지원한다.

1. Reliability > Scheduled Backup/CDP > HCI Backup Policies에서 스케줄을 만든다.

2. 백업할 가상 머신을 선택하고 저장 위치와 보관 개수를 지정한다.

3. 즉시 백업이 필요하면 같은 정책에서 즉시 실행한다.

4. 복원할 때는 백업된 가상 머신에서 Recover를 선택한다.

## 3.10 스냅샷

같은 일관성 스냅샷 그룹의 여러 가상 머신에 스냅샷 정책을 적용할 수 있다. 예약 스냅샷을 지원한다.

1. Reliability > Snapshot > Snapshot Policies를 연다.

2. 스냅샷 유형을 선택한다.

3. 스냅샷할 가상 머신을 선택한다.

4. 스케줄을 설정하고 완료한다.

# 4. 가상 머신

## 4.1 VM 생성

가상 머신 이름은 게스트 운영체제의 호스트 이름과 별개이다. 콘솔에서 구분하기 쉽게 두 이름을 같게 두는 것을 권한다. 생성 순서는 아래와 같다.

1. Compute > New를 선택한 뒤 Create VM을 선택한다.

2. 가상 머신 이름을 입력한다.

3. 그룹을 선택한다.

4. HA 동작 여부를 확인한다.

5. 데이터스토어를 선택한다.

6. 실행 위치를 선택한다.

7. 게스트 운영체제를 선택한다.

8. CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 등 하드웨어를 설정하고 생성을 완료한다.

### 4.1.1 게스트 운영체제 설치

가상 머신이 만들어지면 운영체제를 설치한다. 설치 방식은 물리 서버에 그 운영체제를 설치할 때와 같다.

1. 가상 머신 콘솔을 연다.

2. 운영체제 ISO를 데이터스토어에 올린다. Storage > Virtual Storage > Manage > ISO에서 업로드한다.

3. 가상 머신을 오른쪽 클릭하고 설정 편집에서 해당 ISO를 마운트한 뒤 연결됨을 확인하고 닫는다.

4. 콘솔에서 운영체제 설치를 진행한다.

### 4.1.2 전원이 꺼진 상태에서 하드웨어 변경

메모리와 CPU 수 변경은 가상 머신 전원이 꺼져 있을 때 한다. 실행 중 vCPU 추가는 3.2절의 핫애드 옵션을 켠 경우에 한한다.

1. 대상 가상 머신의 Edit를 연다.

2. 메모리 값을 바꾸고 OK로 저장한다.

3. CPU 값을 바꾸고 OK로 저장한다.

4. 디스크를 추가할 때는 Edit > Add Hardware > Disk에서 새 가상 디스크를 만들고 용량을 지정한 뒤 확인한다.

## 4.2 VMOptimiztion Tools

VMOptimizationTools는 게스트 운영체제 안에 설치한다. 하이퍼바이저와 게스트 사이의 통신을 맡으며, 콘솔에는 vmTools로 표시된다. 게스트 설치가 끝난 뒤에 설치한다.

### 4.2.1 Windows

1. 가상 머신 Summary > vmTools에서 패키지를 올려 설치하거나, 콘솔에서 설치를 진행한다.

2. Install Now를 누르면 설치 단계가 진행되고 VMOptimizationTools 미디어가 마운트된다.

3. 설치를 마치고 Finish 후 게스트를 다시 시작한다.

4. Summary에서 vmTools 상태가 정상인지 확인한다.

### 4.2.2 Linux

1. Summary > vmTools에서 패키지를 올리거나 콘솔에서 Install Now를 실행한다.

2. CD/DVD가 마운트되면 설치 스크립트를 실행한다. sudo ./install.sh

3. 설치가 끝나면 게스트를 다시 시작한다.

4. Summary에서 vmTools 상태가 정상인지 확인한다.

## 4.3 템플릿 기반 배포

마스터 이미지에 게스트 운영체제와 공통 애플리케이션을 넣어 두면, 같은 운영체제를 매번 설치하지 않고 템플릿으로 가상 머신을 만든다.

### 4.3.1 템플릿으로 변환

1. 변환할 가상 머신을 선택한다.

2. 템플릿으로 변환을 실행하고 OK를 누른다.

3. 변환된 템플릿이 목록에 보이는지 확인한다.

### 4.3.2 템플릿에서 배포

1. 대상 템플릿을 오른쪽 클릭하고 이 템플릿에서 새 VM 생성을 선택한다.

2. Count에 만들 대수를 입력한다.

3. Start Suffix Number에 이름 뒤 시작 번호를 입력한다.

4. 나머지 항목은 가상 머신 생성과 같이 지정하고 배포를 완료한다.

## 4.4 VM 전체 클론

전체 클론은 원본 가상 머신의 데이터를 모두 복사한다. 복사가 끝나야 클론을 켤 수 있다. 클론의 데이터는 원본과 분리되며, 복제가 끝난 뒤 원본 성능에 묶이지 않는다.

1. Compute > VM에서 원본의 More > Clone을 연다.

2. Full Clone을 선택한다.

3. 이름, 데이터스토어, 실행 위치를 지정하고 복사를 완료한 뒤 클론을 시작한다.

## 4.5 VM IP 주소 구성

가상 머신에 IPv4 주소를 지정할 수 있다. 콘솔이 지정한 주소는 게스트 안에서 바꿀 수 있다. 도구가 설치되어 있어야 콘솔 지정이 게스트에 반영된다.

템플릿으로 여러 대를 만들 때는 주소 풀로 일괄 지정할 수 있다.

1. Compute > VM > Edit에서 Enable IPv4를 켠다.

2. 주소, 마스크, 게이트웨이, DNS를 입력하고 저장한다.

3. 템플릿 배포라면 주소 풀을 입력해 대수만큼 할당한다.

4. 게스트에 반영되었는지 Summary의 주소와 게스트 설정을 대조한다.

## 4.6 VM 호스트 이름 구성

가상 머신의 호스트 이름을 콘솔에서 지정할 수 있다. 템플릿 배포에서는 접두사로 일괄 지정한다. 지정한 이름은 게스트 안에서 바꿀 수 있다.

1. Compute > VM > Edit > Advanced에서 Hostname을 입력한다.

2. 템플릿 배포라면 호스트 이름 접두사를 입력한다.

3. 저장한 뒤 게스트의 호스트 이름이 지정한 값인지 확인한다.

## 4.7 디스크 용량 확장

가상 디스크의 용량을 늘릴 수 있다. 콘솔에서 디스크를 키운 뒤에는 게스트 운영체제의 파티션과 파일 시스템도 확장해야 게스트가 늘어난 공간을 쓴다.

1. Compute > VM > Edit에서 대상 디스크 용량을 늘리고 저장한다.

2. 게스트에서 파티션과 파일 시스템을 확장한다.

3. Summary의 디스크 용량과 게스트가 인식한 용량이 맞는지 확인한다.

## 4.8 클러스터 내 콜드/라이브 마이그레이션

같은 클러스터 안에서 호스트 간, 스토리지 간 콜드 마이그레이션과 라이브 마이그레이션을 지원한다. 6.10.0에서는 클러스터 안 라이브 마이그레이션의 CPU 스로틀링을 켜거나 끌 수 있다. 전원이 꺼진 이전은 콜드, 켜진 상태의 이전은 라이브이다.

1. Compute > VM에서 대상 가상 머신의 Migrate를 연다.

2. 콜드 또는 라이브, 호스트 변경 또는 스토리지 변경 방식을 선택한다.

3. 대상 노드와 연결할 NIC을 선택하고 실행한다.

4. 이전 후 실행 위치와 데이터스토어가 바뀌었는지 Summary에서 확인한다.

# 5. 스토리지

## 5.1 다양한 스토리지 지원

연결 유형으로 iSCSI 스토리지, FC SAN 스토리지, 로컬 스토리지, NFS 스토리지를 지원한다. 베이직 표준 범위의 기본 배치 경로는 5.4절의 로컬 데이터스토어이다. 다른 유형은 같은 메뉴에서 유형만 선택한다.

1. Storage > Other Datastores를 연다.

2. 지원 Type에서 iSCSI, FC SAN, 로컬, NFS 가운데 연결할 유형을 선택한다.

3. 데이터스토어 목록에 표시되는지 확인한다.

## 5.2 Thin provisioning

씬 프로비저닝은 가상 머신에 필요한 만큼 디스크 공간을 할당한다. 가상 디스크의 명목 용량과 실제 점유 용량을 구분한다.

1. 가상 머신을 만들거나 디스크를 추가할 때 Disk 설정으로 이동한다.

2. 할당 방식으로 Thin provisioning을 선택한다.

3. 용량을 지정하고 저장한 뒤, 스토리지 사용량이 명목 용량 전체가 아닌 실제 사용량으로 증가하는지 확인한다.

## 5.3 온라인 스토리지 스캔

새 디스크를 호스트에 넣은 뒤 스토리지 스캔으로 콘솔에 인식시킨다. 가상 머신을 끄지 않고 스캔할 수 있다.

1. Storage > Other Datastores를 연다.

2. Scan for New Disk를 실행한다.

3. 새 디스크가 목록에 보이는지 확인한 뒤 데이터스토어 생성 또는 교체에 사용한다.

## 5.4 데이터스토어 생성

가상 머신이 사용할 데이터스토어를 만든다. 아래 절차는 로컬 디스크를 데이터스토어로 만드는 경로이다.

1. Storage > Other Datastores를 연다.

2. New > Local Storage를 선택한다.

3. 데이터스토어로 쓸 로컬 디스크를 지정한다.

4. 노드를 선택한다.

5. 데이터스토어 이름을 입력한다.

6. 관리자 암호를 입력하고 확인한다.

7. 목록에서 생성이 끝났는지 확인한다.

## 5.5 공유 가상 디스크

공유 가상 디스크는 가상 스토리지 디스크에서 만들며 여러 가상 머신이 함께 사용한다. 스토리지 네트워크 주소 풀이 준비되어 있어야 한다.

1. Node > Communication interfaces > Storage Network Interface에서 IP Address Pool을 설정한다.

2. Storage > Virtual Storage > Shared Disks에서 New로 공유 디스크를 만든다.

3. 용량과 연결할 가상 머신을 지정하고 저장한다.

4. 수정이 필요하면 해당 디스크를 선택하고 Edit한다.

## 5.6 맞춤형 스토리지 정책

시스템은 환경에 맞는 일반 스토리지 정책을 자동으로 둔다. 사용자 지정 정책도 만들 수 있다. 설정 항목은 복제본, 자동 QoS, 스트라이프 폭, 집계 복제본이다. 한 가상 머신의 디스크마다 다른 정책을 줄 수 있다. 기본 운영은 자동으로 잡힌 복제 정책을 확인하고, 업무 요건이 있을 때 정책을 추가한다.

1. Storage > Virtual Storage > Storage Policy를 연다.

2. 자동으로 적용된 정책을 확인하고 복제본 수를 업무 요건과 대조한다.

3. 새 정책이 필요하면 정책 이름과 복제본, 스트라이프 폭 등 항목을 저장한다.

4. 가상 디스크에 정책을 연결하고, 디스크 상세에서 적용 정책을 확인한다.

## 5.7 데이터 밸런싱

데이터는 밸런싱 일정에 따라 이동하여 호스트별 사용 용량을 맞춘다. 호스트 간 사용량 차이가 크면 시스템이 데이터를 옮긴다. 작업이 끊기면 환경이 복구된 뒤 마지막 지점부터 다시 시작한다. 가상 머신을 끌 필요가 없다.

1. Storage > Virtual Storage > Virtual Datastores > Advanced에서 Data Balancing을 연다.

2. 일정과 조건을 저장한다.

3. 호스트별 사용 용량이 맞춰지는지 스토리지 상태에서 확인한다.

## 5.8 저장소 교체

디스크와 물리 호스트를 가상 머신을 끄지 않고 교체할 수 있다. 디스크 교체는 아래 순서를 따른다.

1. Storage > Virtual Storage > Physical Disks에서 교체할 디스크를 선택한다.

2. Replace Disk를 선택한다.

3. 노드에서 장애 디스크를 빼고 새 디스크를 넣은 뒤 준비 상태를 확인한다.

4. 마침을 누르면 플랫폼이 교체를 진행한다. 가상 머신 실행이 유지되는지 확인한다.

## 5.9 디스크 유지보수 모드

수명이 다했거나 불량 섹터가 많은 디스크는 교체 대상이다. 다른 복제본을 만들기 위해 그 디스크에서 데이터를 읽어야 하는 상태에서 디스크를 빼면, 복제본이 하나 더 깨질 때 업무에 영향이 간다. 빼기 전에 시스템이 업무 영향을 점검하게 하고, 분리가 안전한 뒤에 5.10절의 격리와 5.11절의 제거를 진행한다.

1. Storage > Virtual Storage > Physical Disks에서 대상 디스크의 수명과 불량 섹터 상태를 확인한다.

2. 격리가 업무에 영향이 없는지 시스템 점검을 통과한 뒤 격리한다.

3. 격리와 데이터 이전이 끝난 디스크만 제거하고 새 디스크로 교체한다.

## 5.10 디스크 격리

모든 HDD를 감시하고 느린 디스크를 일시 또는 영구적으로 격리한다. 영구 격리된 HDD는 수동으로 교체하며, 오프라인 상태에서 스스로 온라인으로 돌아오지 않는다. 듀얼 호스트처럼 자동 격리를 제한하는 구성에서는 고착 디스크와 느린 디스크를 수동으로만 격리한다. 디스크가 읽기 전용이 되면 시스템은 다시 마운트를 시도한다. 24시간 안에 읽기 전용이 세 번 이상이면 격리하고 데이터를 재구성한다.

1. Storage > Virtual Storage > Physical Disks에서 디스크를 선택하고 Isolate disk를 실행한다.

2. 교체 시간을 줄이려면 Ensure quick isolation을 선택한다. 이 경우 복사 구간은 하나만 남는다.

3. 복제본 두 벌을 유지하려면 Ensure data security를 선택한다. 시스템은 먼저 데이터를 다른 디스크 그룹으로 옮긴다.

4. 격리 상태와 재구성 진행을 디스크 목록에서 확인한다.

## 5.11 디스크 제거

데이터스토어 데이터가 없는, 이미 격리된 디스크만 데이터스토어에서 제거한다. 제거 전에 격리를 끝낸다.

1. 대상 디스크가 Isolate disk 상태인지 확인한다.

2. 데이터스토어 데이터가 남아 있지 않은지 확인한다.

3. Remove를 실행하고 목록에서 빠졌는지 확인한다.

# 6. 네트워크

## 6.1 Host interface

호스트 인터페이스에서 링크 묶음, VLAN, 점보 프레임, MTU, 기본 DNS와 보조 DNS를 설정한다. 관리 인터페이스를 정한 뒤 업무용 포트 그룹을 만든다.

1. Node에서 Physical Interfaces를 연다.

2. 관리 IP와 관리 인터페이스를 지정한다.

3. Communication Interfaces에서 Management Interface를 선택한다.

4. Networking > Topology > Edit에서 Edge 스위치를 설정한다. 관리 인터페이스로 고른 어댑터를 선택하고 저장한다.

5. Edge의 Port Group을 연다. 포트 그룹 이름, Type, VLAN ID, PVID를 설정한다.

6. 특정 VLAN만 통과시킬 때는 VLAN ID를 all로 두고 PVID에 그 VLAN을 넣는다.

7. 그 밖의 역할은 Node > Communication Interface에서 인터페이스별로 지정한다.

## 6.2 라우터

가상 라우터는 인터페이스와 VLAN 하위 인터페이스, 정적 경로를 가진다. 한 번에 하나 이상의 정적 경로를 추가할 수 있다. SNAT, DNAT, DHCP, 라우터 HA를 지원한다. 트래픽 순위, 연결 상태, 네트워크 상태 추세를 라우터 상세에서 본다. 이 절의 주소는 IPv4로 구성한다.

1. Networking > Topology > Edit를 연다.

2. Edge Virtual Router를 토폴로지에 놓고 변경을 적용한다.

3. Settings로 들어간다.

4. Interface에서 New로 인터페이스와 VLAN 하위 인터페이스를 만들고 IPv4 주소를 지정한다.

5. Static Route에서 New로 정적 경로를 추가한다.

6. Source NAT과 Destination NAT에서 SNAT와 DNAT를 구성한다. 주소 변환은 IPv4를 사용한다.

7. DHCP에서 IPv4 풀의 주소 범위를 추가하고, 할당된 주소를 DHCPv4 목록에서 확인한다.

8. DNS에서 DNS 프록시가 필요하면 기본 DNS와 보조 DNS를 저장한다.

9. Advanced에서 라우터 HA와 실행 위치를 설정한다.

10. 라우터 상세에서 트래픽 순위, 연결 상태, 추세가 보이는지 확인한다.

## 6.3 장애/해결 찾기

대상 링크의 연결 상태와 장애 위치를 확인한다. 콘솔에서는 토폴로지의 장치에서 패킷을 잡아 인터페이스를 지나는 트래픽을 본다.

1. Networking > Topology에서 확인할 장치를 선택하고 패킷 캡처를 연다.

2. 가상 장치의 인터페이스와 캡처 조건을 지정한다.

3. 캡처 결과로 해당 링크의 연결과 끊긴 지점을 확인한다.

## 6.4 LLDP

피어 스위치 인터페이스의 연결 정보를 표시한다. 장치 ID, 포트 ID, TTL, 포트 설명, 시스템 이름, 관리 주소, VLAN ID, 집계 상태, 집계 ID, 최대 프레임 길이, 시스템 속성과 설명을 본다. 잘못된 집계와 MTU 불일치를 확인할 때 사용한다.

1. Nodes > Physical Interfaces에서 노드를 선택한다.

2. Advanced > Configure LLDP에서 대상 인터페이스의 LLDP를 켠다.

3. Physical Interfaces로 돌아와 LLDP 정보를 확인한다.

## 6.5 LACP

집계 인터페이스의 모드로 LACP를 선택하면 LACP를 지원하는 스위치와 연결할 수 있다.

1. Node > Physical Interfaces > Aggregate interfaces를 연다.

2. 멤버 포트와 모드에서 LACP를 선택하고 저장한다.

3. 집계 인터페이스를 다시 열어 멤버와 모드가 저장되었는지 확인한다.

4. 스위치 쪽 LACP 설정과 링크 업 상태를 대조한다.

## 6.6 인터페이스 단계 health check

집계 모드는 활성·대기, 부하 분산, LACP를 지원한다. 집계 인터페이스는 멤버 인터페이스 단위로 상태를 확인한다.

1. 집계 인터페이스 화면 상단의 Health Check를 선택한다.

2. Health Check Start를 실행한다.

3. 멤버 포트별 상태가 정상인지 확인하고, 다운된 멤버가 있으면 케이블과 스위치 포트를 점검한다.

# 7. 모니터링과 시간

## 7.1 VM 성능 모니터링

가상 머신 Summary에서 CPU 사용률, 메모리 사용률, 디스크 사용률, 네트워크 처리량과 각 추세, I/O 속도 추세를 본다.

1. Compute > VM에서 대상 가상 머신을 선택한다.

2. Summary를 연다.

3. 사용률과 추세가 수집되는지 확인한다.

## 7.2 VM의 기본 정보 및 하드웨어 구성 표시

같은 Summary에서 구성 정보를 본다. 표시 항목은 이름, 설명, 그룹, 데이터스토어, 실행 위치, 운영체제, vmTools, 호스트 시작 시 자동 시작, 부팅 순서, 가동 시간, vCPU 수, 메모리, 디스크 공간, 가상 NIC, 가상 IP, 만료일, 생성 시각, 키보드 레이아웃, 태그, 호스트 이름이다.

1. Compute > VM > Summary를 연다.

2. 하드웨어와 실행 위치가 제4장의 설정과 같은지 확인한다.

## 7.3 시간 동기화

클러스터 시각을 미세 조정하거나 관리 PC 시각에 맞출 수 있다. 시간대를 바꿀 수 있다. 내부 NTP를 쓰려면 NTP 서버 IP를 지정한다. 가상 머신 시각 연동과 언어를 함께 설정한다.

1. System > Date and Language를 연다.

2. Timezone을 지정한다.

3. NTP 서버 IP를 입력해 연동하거나, 필요한 경우 시각을 직접 맞춘다.

4. VM 시간 연동과 언어를 저장한다.

5. 호스트 시각과 게스트 시각이 맞는지 확인한다.

## 7.4 플랫폼 모니터링 - 스토리지 상태

외부 저장소의 용량과 사용률을 모니터링한다. 가상 스토리지와 함께 콘솔 요약에서 용량을 확인한다.

1. Storage > Summary를 연다.

2. 용량과 사용률, 연결 상태를 확인한다.

3. 사용률이 높으면 디스크 확장, 스냅샷·백업 보관, 불필요 데이터 정리를 검토한다.

## 7.5 플랫폼 모니터링 - 클러스터 상태

Node 화면에서 클러스터 현황을 본다. 자원 스케줄과 부하, 호스트 수와 온라인·오프라인, 가상 머신 수와 실행 상태, 데이터스토어와 유형, CPU 총량과 실시간 사용률, 메모리 총량과 실시간 사용량, 저장 공간과 실시간 사용량을 포함한다.

1. Node를 연다.

2. 호스트 상태, 가상 머신 수, CPU·메모리·스토리지 사용량을 확인한다.

3. 오프라인 호스트나 높은 사용률이 있으면 유지보수 모드, HA, 마이그레이션 절의 절차로 조치한다.

콘솔은 호스트, 스토리지, 가상 머신, 클러스터의 임계 경보를 올린다. 유지보수 모드가 길게 유지되거나 NTP 연결이 끊기거나 HA 예약 자원이 부족하면, 해당 절의 설정으로 해소한다.

# 8. 옵션(별도)

아래 기능은 이 베이직 모델의 인증·조달 범위에 넣지 않는다. 필요하면 선택 옵션으로 별도 제공한다. 이 장에는 설정 절차를 적지 않는다.

| 대분류 | 옵션 기능 |
| --- | --- |
| 컴퓨트 기술 | CPU 최적화 기능, NUMA, 메모리 압축, 대용량 페이지 메모리, 메모리 누수 보호, CPU QoS, 메모리 QoS, VM의 동적 리소스 확장, NIC management, vmware Management, VM 연결 클론, VM 즉시 전체 클론, 디스크 크기 표시(TB), 실행 중 VM 변경, 클러스터 간 콜드/라이브 마이그레이션 |
| 스토리지 기술 | 스토리지 다중 링크 부하 분산, 스토리지 다중 경로 관리, 이기종 호환성, iSCSI 가상 디스크, 디스크 수준 파티셔닝, 동적 디스크 프로비저닝, 티어링 알고리즘, 적응형 스트라이핑, 적응형 데이터 배포 정책, 디스크 QoS, I/O 파이프라이닝, 디스크 최적화, RDMA |
| 네트워크 기술 | Distributed switch (VXLAN), IPv6, 구성도 그림 방식 토폴로지, Traffic mirroring, 네트워크 상태 모니터링 |
| 모니터링 | 점유 자원 표시, 클러스터 관리 |